2022 Digital IC Design Homework 3

| NAME |  | 柳譯筑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Student ID |  | NE6101034 |  |  |  |  |  |
| Simulation Result |  |  |  |  |  |  |  |
| Functional simulation | Pass/ Fail (encoder) |  | Pass/ Fail (decoder) | Gate-level simulation | Pass/ Fail (encoder) |  | Pass/ Fail (decoder) |
| (your pre-sim result) encoder/decoder img0 |  |  |  | (your post-sim result) encoder/decoder img0 |  |  |  |
| (your pre-sim result) encoder/decoder Img1 |  |  |  | (your post-sim result) encoder/decoder img1 |  |  |  |
| (your pre-sim result) encoder/decoder img2 |  |  |  | (your post-sim result) encoder/decoder img2 |  |  |  |
| Synthesis Result |  |  |  | encoder |  | decoder |  |
| Total logic elements |  |  |  |  |  | 140/68416 |  |
| Total memory bit |  |  |  |  |  | 0/1152000 |  |
| Embedded multiplier 9-bit element |  |  |  |  |  | 0/300 |  |
| Simulation time img0 |  |  |  | 125760(ns) |  | 61620(ns) |  |
| Simulation time img1 |  |  |  | 123120(ns) |  | 61620(ns) |  |
| Simulation time img2 |  |  |  | 86820(ns) |  | 61620(ns) |  |
| (your flow summary) encoder |  |  |  | (your flow summary) decoder |  |  |  |
| Description of your design |  |  |  |  |  |  |  |
| Encoder: 首先關於訊號： 我的finish跟valid 跟encode直接用wire assign 為： assign encode = 1'd1; assign finish = (state==OUT & cnt==12'd2056) ? 1'b1 : 1'b0; assign valid = (state == OUT) ? 1'b1 : 1'b0; search buffer： 跟題目敘述一樣，是一個 9(個字元)*8(bit)的2d register lookahead buffer：我把lookahead擴大變成一個 8+9(個字元)*8(bit)的2d register offset： match到最大的length字串的第一位元是位於search buffer的哪一個位置 cnt：一開始是用來計算input到第幾個char的reg, 後來用來計算現在img第幾個char進入到lookahead buffer了。 一開始reset訊號起來的時候state進入Idle, image全部先initial為 0， search buffer, lookahead buffer, offset, match_len, char_nxt, cnt全部初始化為0的數值/陣列。用sequential的方式update這些訊號跟buffer。 接著關於State: 我的state總共有四個：IDLE, INPUT, CALC, OUT， IDLE初始化buffer跟訊號，Input的時候把整張image讀進來， INPUT會count到 2048，進入CALC。 CALC為整個計算的主要State: 第一個迴圈j指標會iterate search buffer尋找從哪一個地方開始，從0->8遞迴，若search buffer[j] == lookahead[0] 就進入算match length 的迴圈。 第二個迴圈k計算match的長度，假設對到為目前的max length則max_len = k, max_index = j, offset則是8 - max_index（原本陣列相反過來計算）。 我用break_j, break_k控制是否跳出內、外迴圈。 如果k==8了，就兩個都設為1->跳出內外迴圈。 如果只是裡面迴圈的match結束了，就跳出內部迴圈。 比對的部分我拆為在search buffer/ lookahead buffer VS lookahead buffer。 如果j+k<9 -> 在search buffer跟lookahead buffer計算match 長度。 否則就在lookahead buffer跟lookahead buffer比對長度。 OUT狀態會output CALC的結果，然後更新下一輪的buffer給CALC繼續際算。 下一輪的lookahead buffer在 j（現在在更新哪一個位置）+match_len<7的時候會等於lookahead[match_len+j+1], 否則就是img[cnt+match_len+j-6]。 下一輪的search buffer會是search[j+match_len+j+1] 當j（現在在更新哪一個位置）<8, 否則就是lookahead[j+match_len-8]。 Encoder有latch所以無法合成, 目前還沒有想到可以不latch的合成，所以encoder就先到這邊。 Decoder: Decoder只有兩個State: Idle, Calc，因為一開始的版本如果分成Idle, Calc, Output好像很容易會用到產生 latch的寫法。 Input的code pos, code len, char_nxt要用register存起來，因為他在負緣給資料很容易影響訊號正確性。 首先是兩個訊號直接wire assign：assign encode = 1'd0; assign n_finish = (char_nxt == EndToken) ? 1'b1 : 1'b0; 我的calculate一個clk就推一次buffer，推到cnt==len就進入下一個output輪迴， 每次推的新的data是現在位在offset位置的data，buffer其他位置則是上一次buffer的下一格。這樣offset會一直指著該進入的下一個正確數字。 前面幾個版本想做一次在calculate state算完所有buffer該填的數值，但結論是幾乎都可以合成，但都有訊號會latch 最後這個是最精簡最少判斷條件的，這個作業真的有點難，但感覺進步好多，讚。 |  |  |  |  |  |  |  |

Scoring = (Total logic elements + total memory bit + 9*embedded multiplier 9-bit element)